On demande :

Créer un nouveau document

- Créer un volume de base

### Ouvrir un sketch

Sélectionner le plan Front

Cliquer droit

### Tracer le contour du volume de base

Choisir l’outil "center point rectangle"

Réaliser le contour fermé suivant en partant de l'origine

Deuxième point

Premier point

### Coter le contour

Coter le contour avec l’outil "cotation"

Largeur 30 mm, hauteur 30 mm.

Pour cela sélectionner le segment vertical puis placez la cote de 30.

Recommencer pour la cote de largeur.

Information : Pour changer la valeur de la cote, double-cliquez  sur la cote. Saisissez la bonne valeur puis taper   (Entrée) au clavier.

### Créer le volume de base

Sélectionnez la fonction volumique Extrude

Dans la fenêtre de la fonction volumique Extrude:

Réglez la condition d’extrusion sur "Blind"

Réglez la longueur d’extrusion à la  valeur de 18 mm

Réglez la dépouille à 1°

Pensez à inverser la dépouille si nécessaire

Validez

### Nommer la fonction volumique

Après avoir validé, vous pouvez renommer la fonction  volumique en effectuant un clic droit "Rename"

Nommez la fonction volumique : volume de base

## Créer une coque

### Choisir la face à creuser

Sélectionnez l'outil "shell"

Retournez le modèle et sélectionner la face inférieure

Créez une coque ép : 1.3 (conserver des parois de même épaisseur)

Saisissez la valeur de la coque 1.3

Validez

Renommez la fonction "Coque"

## Créer des bossages creux avec dépouille

Créer une esquisse constituée de 4 x 2 cercles concentriques

Vous pouvez utiliser l'outils de symétrie

"Extrude"

Extrusion 4.8

Avec dépouille 1 °

## Créer des nervures

Créer 8 nervures d'épaisseur 1 en respectant l’esquisse ci-dessous.

Sélectionnez la face inférieur du légo pour ouvrir

un nouveau sketch.

Vous pouvez utiliser l'outils de symétrie

"Extrude"

Up to next

Draft 1°

- Créer un bossage creux

Réalisez un bossage creux à l’intérieur de la coque.

Sélectionnez la face inférieur du légo pour ouvrir un nouveau sketch.

Dessiner 2 cercles concentriques Ø 10 et Ø 12.5.

"Extrude"

Up to face

Offset distance 2mm

Draft 0.5°