Dans le but de vérifier la conformité des matières pour les différents éléments du porte-clés, le bureau des méthodes vous demande de contrôler les valeurs suivantes du jeton et ldu support chipset.

- Renseigner les désignations du pycnomètre

    - Renseigner les désignations du pycnomètre avec les termes suivants :

Entonnoir, bouchon, tube, échantillon, flacon normalisé, eau distillée.

Entonnoir

Tube

Bouchon

Flacon normalisé

Eau distillée

Echantillon

- Déterminer la masse volumique

Valeurs des pesées

M1 (pycnomètre rempli seul) :	M1=114,62 g

M2 (pycnomètre rempli + échantillon à l’extérieur) :	M2=121,79 g

M3  (pycnomètre rempli avec l’échantillon à l’intérieur):	M3=116,87 g

On donne la formule suivante

M = M2 – M1

M’ = M2 – M3

avec

Mv = M / M’

Détails de vos calculs (arrondir au dixième)

M = M2 – M1 = 121,79 – 114,62 = 7,17 g

M’ = M2 – M3 = 121,79 – 116,87 = 4,92 g

Mv = MM' = 7,174,92 = 1,46

ρ = 1,46 g/cm3

Résultat

- Déterminer les valeurs mini, maxi et attendue de la masse volumique

    - Déterminer les valeurs mini, maxi et attendue de la masse volumique par rapport à la condition d’acceptation.

Valeur attendue : ρ = 1,36 g/cm3 (voir document annexe)

Valeur mini :   ρ  = 1,36 x (1 - 0,1) = 1,36 x 0,9 = 1,224 ≃ 1,23  g/cm3

Valeur maxi :   ρ  = 1,36 x (1 + 0,1) = 1,36 x 1,1 = 1,496 ≃ 1,50  g/cm3

Valeur attendue : ρ = 1,36 g/cm3

Valeur mini :   ρ ≃ 1,23  g/cm3

Valeur maxi :   ρ ≃ 1,50  g/cm3

- Déterminer si le lot est valide

### Cocher la case correspondante.

### La condition est que : ρ mini < ρ lot < ρ maxi    1,23 < 1,46 < 1,50 VRAI

Lot validé: OUI □	NON □