| Diamètre de la vis : | 28 | mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Longueur de dosage: | 50 | mm |  |  |
| Masse volumique (Densité): | 1.18 | g/cm3 | V= masse / masse volumique masse en gr masse volumique en g/cm3 V: en cm3 | Conversion du volume en mm 3 V = V x 1000 |
| Pesée 1: | 30 | gr | V1 = ………….….… / ……………….. = ………………….…… cm3 | V1 = …………….………… x 1000 = ……………………..… mm3 |
| Pesée 2: | 31 | gr | V2 = ………….….… / ……………….. = ………………….…… cm3 | V2 = …………….………… x 1000 = ……………………..… mm3 |
| Pesée 3: | 29 | gr | V3 = ………….….… / ……………….. = ………………….…… cm3 | V3 = …………….………… x 1000 = ……………………..… mm3 |
| Calcul de la moyenne des volumes des purges |  |  |  |  |
| V moyenne = ( V1 + V2 + V3) / 3 |  |  |  |  |
| V moyenne = (……………… + ……………… + ……………… ) / 3 = ………………………. mm3 |  |  |  |  |
| Calcul de la surface de la vis |  |  |  |  |
| Diamètre de la vis: Surface de la vis =  x D 2 / 4. |
| Surface de la vis =  x ( ……………………..….. ) 2 / 4 = ……………………………… mm2 |  |  |  |  |
| Calcul du volume de dosage |  |  |  |  |
| Surface de la vis : …………………………….. mm2 Course de dosage : …………………………….. mm Volume de la course de dosage = Surface de la vis x Course de dosage |  |  |  |  |
| Volume de la course de dosage = ……………………………. x ……………………………. = ……………………………. mm3 |  |  |  |  |
| Calcul du rendement de la vis |  |  |  |  |
| Volume théorique (volume de dosage) = ……………………………. mm3 Volume réel (moyenne des purges) = ……………………………. mm3 Rendement de la vis = volume réel / volume théorique |  |  |  |  |
| Rendement de la vis = ……………………………. / ……………………………. = ……………………………. |  |  |  |  |
| Conclusion sur le rendement de la vis |  |  |  |  |
| Le rendement de la vis doit être inférieur ou égal à 1. |  |  |  |  |