Choix de la presse à injecter en fonction de la matière et de la surface frontale.

On donne :

- Matière : PE

- Pression d’injection 600 bars

- Pertes de charges 50%

- Coefficient de sécurité 10%

- Presse disponible : 25T, 35T, 50T, 125T, 250T

Ø 250

Ø 35

S1

S3

S4

S5

Ø 25

145

Ø 20

S2

145

- Calculer la surface frontale Sf en mm2

S1 = π × D24 = π × 25024 = 49 087,4 mm2

S2 = a2×√34 = 1452×√34 = 9 104,1 mm2

S3 = π × D24 = π × 3524 = 962,1 mm2

S4 = π × D24 = π × 2524 = 490,9 mm2

S5 = π × D24 = π × 2024 = 314,2 mm2

Sf = S1 – S2 – 2 x ( S3 + S4 + S5 )

= 49 087,4 – 9 104,1 – 2 x ( 962,1 + 490,9 + 314,2 )

= 36 448,9 mm2

- Calculer la surface frontale Sf en cm2

Sf = 36 448,9 mm2

= 364,5 cm2

- Calculer la pression d’injection dans le moule : Pim

Pim = Pi – pertes de charges

= 600 – ( 600 x 50100 )

= 300 bars

- Calculer la force d’injection dans le moule : Fim

Fim = Pim x Sf

= 300 x 364,5

= 109 350 daN

- Calculer la force de verrouillage du moule  Fv en daN

Fv = Fim x (1 + coefficient de sécurité)

= 109 350 x ( 1 + 10100 )

= 109 350 x 1,1

= 120 285 daN

- Calculer la force de verrouillage du moule Fv en T

Fv = 120 285 daN

P est l'intensité du poids (en N) 
m est la masse (en kg) 
g est l'intensité de pesanteur (en m/s2)

On prendra g ≈ 10 en m/s2

= 1 202 850 N

Deuxième loi de Newton : P = m x g avec

- P = m x g

- m= Pg= 1 202 85010  =120 285 kg

- 1 kg = 0,001 t

- M = 120 285 x 0,001 = 120 t

- Choix de la presse

Presse disponible : 25T, 35T, 50T, 125T, 250T.

Choix de la presse 125 T car la force de verrouillage est 120 t.