Objectif :

Etre capable de définir la pression hydraulique à appliquer sur le vérin d’injection en fonction d’une pression matière donnée par le fabriquant.

Compétences visées :

Collecter les informations écrites, orales ou informatisées liées au fonctionnement de l’aire et/ou du poste de fabrication.

Rendre compte du travail effectué.

Renseigner les fiches et les documents techniques.

On donne :

- les fiches machines avec les caractéristiques

On demande :

| Compétence | Travail et critères d’évaluation | Barème |  | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C 08 | Rechercher le diamètre de la vis d’injection. | Le diamètre de vis est indiqué. | 1 pt |  |
| C 08 | Rechercher la pression maximum matière injectable en fonction du diamètre de la vis sur votre machine. | La pression matière maximum est correcte. | 1 pt |  |
| C 08 | Rechercher la pression maximum hydraulique sur votre machine pour l’injection. | La pression maximum hydraulique est correcte. | 1 pt |  |
| C 16 | ## Construire le graphique théorique des pressions hydrauliques en fonction des pressions matières sur papier millimétré. | Les unités et les axes sont documentés. | 2 pts |  |
|  |  | Les échelles des axes sont indiquées. | 2 pts |  |
|  |  | Les points permettant de tracer la courbe sont présents et correspondent aux valeurs relevées. | 2 pts |  |
|  |  | La droite est tracée et est correcte. | 2 pts |  |
| C 16 | ## Déterminer l’équation de la droite (la droite est du type Y=aX+b) avec un rendement de 100%. | L’équation est correcte. | 2 pts |  |
| C 16 | ## Déterminer graphiquement la pression hydraulique minimum et maximum pour une pression matière entre 800 et 1000 bar. | Les valeurs sont en adéquation avec la courbe tracée. | 2 pts |  |
| C 16 | ## Déterminer analytiquement la pression hydraulique minimum et maximum pour une pression matière entre 800 et 1000 bar. | Les valeurs sont correctes. | 2 pts |  |
| C 16 | ## Tracer la droite correspondant au rendement de 85% sur le graphique (utiliser une couleur différente pour cette droite). | La droite est tracée et correcte. | 1 pt |  |
| C 16 | ## Déterminer l’équation de la droite (la droite est du type Y=aX+b) avec un rendement de 85%. | L’équation est correcte. | 2 pts |  |
| C 16 | ## Déterminer graphiquement la pression hydraulique minimum et maximum pour une pression matière entre 800 et 1000 bar avec un rendement de 85%. | Les valeurs sont en adéquation avec la courbe tracée. | 2 pts |  |
| C 16 | ## Déterminer analytiquement la pression hydraulique minimum et maximum pour une pression matière entre 800 et 1000 bar avec un rendement de 85%. | Les valeurs sont correctes. | 2 pts |  |
| C 06 | Respect des consignes. |  | 3 pts |  |
| C 18 | Soins de la rédaction du document. |  | 3 pts |  |
|  |  | Total | 30 pts |  |

|  | Tableau des relevés |
| --- | --- |
| Condition d’essais | Machine: …………………………………………………………… |
|  | Ø vis : ……………………………………………….……………… |
|  | Pression maximum matière injectable : ……………………………..………………… |
|  | Pression maximum hydraulique machine pour l’injection: ………………………… |
| #### Fiche de calculs | #### Graphe des pressions hydrauliques en fonction des pressions matières |
|  | #### Equation de la droite du type y = a x avec un rendement à 100% #### ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. #### ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. |
|  | Pression hydraulique minimum et maximum pour une pression matière entre 800 et 1000 bar (méthode graphique) : #### ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. #### ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. |
|  | Pression hydraulique minimum et maximum pour une pression matière entre 800 et 1000 bar (méthode analytique) : #### ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. #### ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. |
|  | Graphe des pressions hydrauliques en fonction des pressions matières avec un rendement à 0,85% |
|  | Equation de la droite du type y = a x avec un rendement à 85% : #### ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. #### ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. |
|  | Pression hydraulique minimum et maximum pour une pression matière entre 800 et 1000 bar avec un rendement à 0,85 (méthode graphique) : #### ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. #### ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. |
|  | Pression hydraulique minimum et maximum pour une pression matière entre 800 et 1000 bar avec un rendement à 0,85 (méthode analytique) : #### ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. #### ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. |
| #### Graphe |  |

|  | Procédure presse Boy 25 et Boy 50 |
| --- | --- |
| N° | # Opérations |
| 1 | Rechercher le diamètre de la vis d’injection. |
| 2 | Rechercher la pression maximum matière injectable en fonction du diamètre de la vis sur votre machine. |
| 3 | Rechercher la pression maximum hydraulique sur votre machine pour l’injection. |
| 4 | Construire le graphique théorique des pressions hydrauliques en fonction des pressions matières sur papier millimétré en indiquant les échelles et en documentant les axes. |
| 5 | Déterminer l’équation de la droite (la droite est du type y=ax) avec un rendement de 100%. |
| 6 | Déterminer graphiquement la pression hydraulique minimum et maximum pour une pression matière entre 800 et 1000 bar. |
| 7 | Déterminer analytiquement la pression hydraulique minimum et maximum pour une pression matière entre 800 et 1000 bar. |
| 8 | Tracer la droite correspondant au rendement de 85% sur le graphique (utiliser une couleur différente pour cette droite). |
| 9 | Déterminer l’équation de la droite (la droite est du type y=ax) avec un rendement de 85%. |
| 10 | Déterminer graphiquement la pression hydraulique minimum et maximum pour une pression matière entre 800 et 1000 bar avec un rendement à 0,85%. |
| 11 | Déterminer analytiquement la pression hydraulique minimum et maximum pour une pression matière entre 800 et 1000 bar avec un rendement à 0,85%. |
|  | Faire valider par le professeur. |