Depuis la création de l’entreprise « PALMES & COMPETITIONS » 20 000 palmes ont été produites en pré-imprégné. 360 pièces ont été considérées comme mauvaises et ont été écartées. Ces dernières sont classées par type de défauts.

| Repère du défaut | Nature du défaut | Nombre |
| --- | --- | --- |
| A | Mauvaise cuisson | 17 |
| B | Reste de film | 135 |
| C | Déformation après démoulage | 21 |
| D | Non-respect du plan de drapage | 58 |
| E | Rupture de linéarité de fibre | 65 |
| F | Porosité excessive | 19 |
| G | Mauvais détourage | 45 |

- Remplir le tableau suivant afin de réaliser un Paréro cumulé

| Repère du défaut | Nombre | % arrondis au plus près 2 chiffres après la virgule | % cumulé |
| --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… | …… |
| …… | …… | …… | …… |
| …… | …… | …… | …… |
| …… | …… | …… | …… |
| …… | …… | …… | …… |
| …… | …… | …… | …… |
| …… | …… | …… | …… |
|  | Total : |  | Total = |

- Remplir le diagramme de Paréto cumulé et tracer la courbe  du % cumulé

% cumulé

%

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

- Interprétation du diagramme de Paréto

Quels sont les défauts qui occasionnent au moins 80% des rebuts de production?

- ...…………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………..