Afin de réduire les coûts de non-qualité, l'entreprise souhaite améliorer la fiabilité de son process de fabrication des « Optimists ». Pour définir les axes d'amélioration, le service qualité a effectué, pendant 3 mois, des relevés des défauts de fabrication et des coûts de non-qualité correspondants.

- Compléter le tableau suivant

| Défaut | Repère défaut | Nombre | Coût d'un rebut en euros | Coût total par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planéité dérive | PLAD | 21 | 0,58 | 12.18 |
| Poids dérive | POID | 30 | 2,07 | 62.1 |
| Frisure gel-coat coque | GCC | 18 | 1,12 | 20.16 |
| Moussage dérive | MD | 27 | 1,23 | 33.21 |
| Infusion coque incomplète | ICI | 3 | 55,27 | 165.81 |
| Défaut usinage coque | DUC | 10 | 3,81 | 38.1 |
| Défaut démoulage coque | DDC | 5 | 5,74 | 28.7 |

- Compléter le tableau suivant afin de réaliser une étude PARETO

| Repère défaut | Défaut | Coût rebuts en euros | Coût total par défaut | Pourcentage | Pourcentage cumulé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ICI | 3 | 55,27 | 165,81 | 46,03 | 46,03 |
| POID | 30 | 2,07 | 62,1 | 17,24 | 63,26 |
| DUC | 10 | 3,81 | 38,1 | 10,58 | 73,84 |
| MD | 27 | 1,23 | 33,21 | 9,22 | 83,06 |
| DDC | 5 | 5,74 | 28,7 | 7,97 | 91,02 |
| GCC | 18 | 1,12 | 20,16 | 5,60 | 96,62 |
| PLAD | 21 | 0,58 | 12,18 | 3,38 | 100,00 |
|  |  |  | 360,26 |  |  |

- Réaliser le diagramme PARETO correspondant

- Que peut-on déduire de ce Paréto pour réduire les coûts de non qualité

Les défauts qui occasionnent au moins 80% des rebuts de production sont:

- ICI

- POID

- DUC