| Les éléments techniques du montage par brides |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rondelle Vic ChC Vis d’appui réglable Plateau Semelle du moule Moule Bride |  |  |  |  |  |  |
| Les règles techniques du montage par brides |  |  |  |  |  |  |
| Ø M Longueur ≥ 1,5 x Ø M A A 1 à 3 Distance minimum |  |  |  |  | Les règles sont : - Les vis doivent pénétrer au minimum de 1.5 fois le diamètre de la vis ; - les brides doivent être légèrement inclinées, plus hautes sur la vis d’appui réglable que sur le moule ; - la vis doit être le plus près possible du moule ; - un jeu minimum de 1 à 3 mm entre le moule et la bride. |  |
| Descriptif outillage |  |  |  |  |  |  |
| Fixation partie mobile |  |  | Fixation partie fixe |  |  |  |
| Nombre de brides = |  |  | Nombre de brides = |  |  |  |
| Type de vis : |  |  | Type de vis : |  |  |  |
| Hauteur sabot (A) = |  | mm | Hauteur sabot (A) = |  |  | mm |