### Calculsd’injection

Les triangles catadioptre (Voir dossier ressources pages 3 et 11) sont réalisés en PMMA. Afin de déterminer une partie des réglages de la presse à injecter réalisant ces pièces, on vous demande de calculer les points suivants :

  - Calculer la surface frontale d'un triangle en sachant que la base d'un triangle mesure 157 mm et que la hauteur d'un triangle est de 138 mm.

Formule de calcul de la surface d'untriangle =

basehauteur

2

/3

S=

/3

Le moule d'injection réalisant cetriangle est un moule d'injection 2 empreintes. Calculer la surface frontale des deux triangles de signalisation.

## S =

  - Relever sur le dossier ressources page10, la pression d'injection affichée sur la presse à injecter.

/2

Pression d'injection=

  - Les pertes de charges sont de 50%.Calculer la pression réelle exercée sur le moule lors de la phase d'injection.

## Pression réelle sur le moule	=Pression d'injection-(pertes de charges)

/3

=

=

/3

En sachant que la surface frontale des deux triangles est d'environ 216 cm2, à l'aide de la formule suivante et des questions précédentes, calculer la force qui tend à ouvrir le moule. (Rappel : F = P x S)

  - Ajouter10% de sécurité au calcul précédent afin de déterminer la forcede verrouillage.

/3

/4

  - Calculerlevolumeàfroiddelamouléeensachantquelasurfacefrontaledela mouléeestde216cm2etquelamouléeauneépaisseurmoyennede3.5mm.

/3

Vàfroid=Surfacefrontalemouléexépaisseurmoyenne=

  - Calculerlevolumeàchauddelamoulée(onprendrauncoefficientderétractation volumique égal à 0.7)

/3

V à chaud = V à froid / 0.7 =

  - Calculerlevolumededosageensachantquecevolumededosageestégalau volume à chaud plus 10 cm3(matelas).

/3

V de dosage = V à chaud + (matelas = 10 cm3)=

  - CalculerlamassedelamouléeensachantquelamassevolumiqueduPMMAestde

/3

1.18g/cm3.Pourcecalculonprendralevolumedelamouléeà froid.

## Massemoulée=

Pourmoulerlapièce,l'entrepriserecherchelapresseàinjecterlaplusadaptéepourcette fabrication.

A l'aide du dossier ressources page 13 et des calculs de verrouillage et de volume de dosageeffectuésdanslesquestionsprécédentes,déterminerquellemachineestadaptéeà la réalisation des triangles de signalisation.

  - Désignation de la machine choisie :

/2

  - Justifiervotrechoix:

/35