# Laboratoire

Dans le but de vérifier la conformité des matières pour les différents éléments du porte-clés, le bureau des méthodes vous demande de contrôler les valeurs suivantes :

  - :Le jeton et le support chipset

    - : Renseigner les désignations du pycnomètre avec les termes suivants :

Entonnoir, bouchon, tube, échantillon, flaconnormalisé, eau distillée.

    - :Déterminer la masse volumique:

Valeurs des pesées:

M1 (pycnomètre rempli seul) :	M1=114,62g M2 (pycnomètre rempli + échantillon à l’extérieur) :	M2=121,79g M3  (pycnomètre rempli avec l’échantillon à l’intérieur):         M3=116,87g

Mv=M/M’

M=M2–M1

M’=M2–M3

Détails de vos calculs (arrondir au dixième)........................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

(g/cm³)

Résultat:

    - :Déterminer les valeurs mini, maxi et attendue de la masse volumique par rapport à la condition d’acceptation.

Valeur attendue : ………………. Valeur mini : ……………………. Valeur maxi:……………………..

Vérifier sa masse volumique au pycnomètre (voirdossierressourcespage5)

### Cocher la case correspondante.

Lot validé: OUI□	NON□