- Interchangeabilité

S'il faut fabriquer une série d'objets identiques, il est impossible à une même forme d'avoir toujours exactement la même dimension d'un objet à l'autre.

Une cote imposée sera plus facile à réaliser si elle peut varier entre deux valeurs limites: une cote maximale et une cote minimale.

La différence entre les deux s'appelle la tolérance, ou intervalle de tolérance.

Plus la précision exigée est grande, plus l'intervalle de tolérance doit être petit.

L'interchangeabilité des objets ou composants est à la base de tous les produits manufacturés construits en série.

N'importe quel composant interchangeable d'un mécanisme peut être démonté et remonté sur n'importe quel autre mécanisme du même type.

- Cotation tolérancée

  - Arbre et alésage

  - Eléments du tolérancement

- Cote Nominale (CN) :  ………………………………………………………………….. .

Dimension ou cote qui sert de référence pour l’indication et l’inscription sur le dessin.

- Ecart Supérieur : Valeur supérieure de l’écart par rapport à la cote nominale (ligne zéro).

………………………………………………………………………….

- Ecart Inférieur : Valeur inférieure de l’écart par rapport à la cote nominale (ligne zéro).

………………………………………………………………………….

- Cote Maximale : ………………………………………………………………………………….

Pour les arbres : ………………….…..     Pour les alésages : ………………………….

- Cote minimale : ……………………………………………………………………………………

Pour les arbres : …………………….…     Pour les alésages : ………………………….

- Cote Moyenne : ……………………………………………………………………………………

- Cote Effective : …………………………………………………………………………….…….

Elle doit être comprise entre la cote maximale et la cote minimale.

- Ligne zéro : ligne droite représentant graphiquement la dimension nominale à partir de laquelle sont représentés et positionnés les écarts.

- Zone de tolérance: graphiquement, zone comprise entre les deux lignes représentant les dimensions ou cotes maximale et minimale.

- Intervalle de Tolérance (IT) : C’est la variation permise (tolérée, admissible) de la cote effective de la pièce. Elle est égale à la différence entre l’écart supérieur et l’écart inférieur.

Pour les arbres : …………………………     Pour les alésages : …………………………

  - Remarques

- Les écarts sont positifs au-dessus de la ligne zéro et sont négatifs au-dessous

- Pour un arbre : Les écarts positifs augmentent le volume de matière, les écarts négatifs le diminuent.

- Pour un alésage : Les écarts positifs diminuent le volume de matière, les écarts négatifs l’augmentent.

- Notation des cotes tolérancées

  - Tolérances chiffrées

| 100 | + 0,26 |
| --- | --- |
|  | - 0,14 |

Exemple :

- Inscrire après la cote nominale la valeur des écarts en plaçant toujours l’écart supérieur au-dessus.

- …………………………………………………………………………………………………..

  - Tolérances données par le système ISO

Pour chaque dimension nominale, il est prévu toute une gamme de tolérance.

La valeur de ces tolérances est symbolisée par un numéro, dit « degré de tolérance ».

La position de l’intervalle de tolérance par rapport à la ligne zéro est symbolisée par une lettre (de A à Z pour les alésages et de a à z pour les arbres).

Exemple :

| 100 | H | 8 |
| --- | --- | --- |

Exemple de tolérance ISO :

30 H 8

20 f7

La position des IT par rapport à la ligne zéro est :

Ligne " zéro"

0

10

20

30

(µm)

-30

-20

-10

-40

#### H8

+33

0

-20

#### f7

-41

- Exemples

Exemple de cote tolérancée chiffrée :

|  | Unité | Arbre | Alésage |
| --- | --- | --- | --- |
| Cote nominale CN | mm | 20 | 12 |
| Ecart supérieur | mm | es = 0,025 | ES = 0,021 |
| Ecart inférieur | mm | ei = -0,009 | EI = 0 |
| Intervalle de tolérance |  |  |  |
| Cote maxi |  |  |  |
| Cote mini |  |  |  |
| Cote moyenne |  |  |  |

| Arbre | Alésage |
| --- | --- |
| IT = | IT = |
| Cote maxi = | Cote maxi = |
| Cote mini = | Cote mini = |
| Cote moyenne = | Cote moyenne = |

Exemple de cote tolérancée ISO :

|  | Arbre :20 f7 | Alésage : 30 H8 |
| --- | --- | --- |
| Cote nominale CN |  |  |
| Ecart supérieur |  |  |
| Ecart Inférieur |  |  |
| Intervalle de tolérance |  |  |
| Cote Maxi |  |  |
| Cote mini |  |  |
| Cote Moyenne |  |  |

| Dimensions nominales en mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| de -> | 1 | 3 | 6 | 10 | 18 | 30 | 50 | 80 | 120 | 180 | 250 | 315 | 400 |
| à -> | 3 | 6 | 10 | 18 | 30 | 50 | 80 | 120 | 180 | 250 | 315 | 400 | 500 |
| IT5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 |
| IT6 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 36 | 40 |
| IT7 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 25 | 30 | 35 | 40 | 46 | 52 | 57 | 63 |
| IT8 | 14 | 18 | 22 | 27 | 33 | 39 | 46 | 54 | 63 | 72 | 81 | 89 | 97 |
| IT9 | 25 | 30 | 36 | 43 | 52 | 62 | 74 | 87 | 100 | 115 | 130 | 140 | 155 |
| IT10 | 40 | 48 | 58 | 70 | 84 | 100 | 120 | 140 | 160 | 185 | 210 | 230 | 250 |
| IT11 | 60 | 75 | 90 | 110 | 130 | 160 | 190 | 220 | 250 | 290 | 320 | 360 | 400 |
| IT12 | 100 | 120 | 150 | 180 | 210 | 250 | 300 | 350 | 400 | 460 | 520 | 570 | 630 |
| IT13 | 140 | 180 | 220 | 270 | 330 | 390 | 460 | 540 | 630 | 720 | 810 | 890 | 970 |

Positions et intervalles de tolérances

Position

- Tolérance

Tableau des valeurs numériques des intervalles de tolérances pour les alésages

| au delà de | - | 3 | 6 | 10 | 18 | 30 | 50 | 80 | 120 | 180 | 250 | 315 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| à (inclus) | 3 | 6 | 10 | 18 | 30 | 50 | 80 | 120 | 180 | 250 | 315 | 400 | 500 |
| D10 | 60 | 78 | 98 | 120 | 149 | 180 | 220 | 260 | 305 | 355 | 400 | 440 | 480 |
|  | 20 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 120 | 145 | 170 | 190 | 210 | 230 |
| F7 | 16 | 22 | 28 | 34 | 41 | 50 | 60 | 71 | 83 | 96 | 108 | 119 | 121 |
|  | 6 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 36 | 43 | 50 | 56 | 62 | 68 |
| F9 | 31 | 40 | 49 | 59 | 72 | 87 | 104 | 123 | 143 | 165 | 185 | 202 | 223 |
|  | 6 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 36 | 43 | 50 | 56 | 62 | 68 |
| E9 | 39 | 50 | 61 | 75 | 92 | 112 | 134 | 159 | 185 | 215 | 240 | 265 | 290 |
|  | 14 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 72 | 85 | 100 | 110 | 125 | 135 |
| G6 | 8 | 12 | 14 | 17 | 20 | 25 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 60 |
|  | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 |
| G8 | 16 | 22 | 27 | 33 | 40 | 48 | 56 | 66 | 77 | 87 | 98 | 107 | 117 |
|  | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 |
| H6 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 36 | 40 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H7 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 25 | 30 | 35 | 40 | 46 | 52 | 57 | 63 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H8 | 14 | 18 | 22 | 27 | 33 | 39 | 46 | 54 | 63 | 72 | 81 | 89 | 97 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H9 | 25 | 30 | 36 | 43 | 52 | 62 | 74 | 87 | 100 | 115 | 130 | 140 | 155 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H10 | 40 | 48 | 58 | 70 | 84 | 100 | 120 | 140 | 160 | 185 | 210 | 230 | 250 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H11 | 60 | 75 | 90 | 110 | 103 | 160 | 190 | 220 | 250 | 290 | 320 | 360 | 400 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H12 | 100 | 120 | 150 | 180 | 210 | 250 | 300 | 350 | 400 | 460 | 520 | 570 | 630 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H13 | 140 | 180 | 220 | 270 | 330 | 390 | 460 | 540 | 630 | 720 | 810 | 890 | 970 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J7 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 36 | 39 | 43 |
|  | -6 | -6 | -7 | -8 | -9 | -11 | -12 | -13 | -14 | -16 | -16 | -18 | -20 |
| JS7 | ±5 | ±6 | ±7,5 | ±9 | ±10,5 | ±12,5 | ±15 | ±17,5 | ±20 | ±23 | ±26 | ±28,5 | ±31,5 |
| JS13 | ±70 | ±90 | ±110 | ±135 | ±165 | ±195 | ±230 | ±270 | ±315 | ±360 | ±405 | ±445 | ±485 |
| K6 | 0 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 |
|  | -6 | -6 | -7 | -9 | -11 | -13 | -15 | -18 | -21 | -24 | -27 | -29 | -32 |
| K7 | 0 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 |
|  | -10 | -9 | -10 | -12 | -15 | -18 | -21 | -25 | -28 | -33 | -36 | -40 | -45 |
| M7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | -12 | -12 | -15 | -18 | -21 | -25 | -30 | -35 | -40 | -46 | -52 | -57 | -63 |
| N7 | -4 | -4 | -4 | -5 | -7 | -8 | -9 | -10 | -12 | -14 | -14 | -16 | -17 |
|  | -14 | -16 | -19 | -23 | -28 | -33 | -39 | -45 | -52 | -60 | -66 | -73 | -80 |
| N9 | -4 | -4 | -4 | -5 | -7 | -8 | -9 | -10 | -12 | -14 | -14 | -16 | -17 |
|  | -29 | -30 | -36 | -43 | -52 | -62 | -74 | -87 | -100 | -115 | -130 | -140 | -155 |
| P6 | -6 | -9 | -12 | -15 | -18 | -21 | -26 | -30 | -36 | -41 | -47 | -51 | -5 |
|  | -12 | -17 | -21 | -26 | -31 | -37 | -45 | -52 | -61 | -70 | -79 | -87 | -95 |
| P7 | -6 | -8 | -9 | -11 | -14 | -17 | -21 | -24 | -28 | -33 | -36 | -41 | -45 |
|  | -16 | -20 | -24 | -29 | -35 | -42 | -51 | -59 | -68 | -79 | -88 | -98 | -108 |
| P9 | -9 | -12 | -15 | -18 | -22 | -26 | -32 | -37 | -43 | -50 | -56 | -62 | -68 |
|  | -31 | -42 | -51 | -61 | -74 | -88 | -106 | -124 | -143 | -165 | -186 | -202 | -223 |

Écart en micromètre (1µm = 0,001mm) en fonction des dimensions nominales en mm

Tableau des valeurs numériques des intervalles de tolérances pour les arbres

| au delà de | - | 3 | 6 | 10 | 18 | 30 | 50 | 80 | 120 | 180 | 250 | 315 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| à (inclus) | 3 | 6 | 10 | 18 | 30 | 50 | 80 | 120 | 180 | 250 | 315 | 400 | 500 |
| a11 | -270 | -270 | -280 | -290 | -300 | -320 | -360 | -410 | -585 | -820 | -1050 | -1350 | -1650 |
|  | -330 | -345 | -370 | -400 | -430 | -470 | -530 | -600 | -710 | -950 | -1240 | -1560 | -1900 |
| c11 | -60 | -70 | -80 | -95 | -110 | -130 | -150 | -180 | -230 | -280 | -330 | -400 | -480 |
|  | -120 | -145 | -170 | -205 | -240 | -280 | -330 | -390 | -450 | -530 | -620 | -720 | -840 |
| d9 | -20 | -30 | -40 | -50 | -65 | -80 | -100 | -120 | -145 | -170 | -190 | -210 | -230 |
|  | -45 | -60 | -76 | -93 | -117 | -142 | -207 | -245 | -245 | -285 | -320 | -350 | -385 |
| d10 | -20 | -30 | -40 | -50 | -65 | -80 | -100 | -120 | -145 | -170 | -190 | -210 | -230 |
|  | -60 | -78 | -98 | -120 | -149 | -180 | -220 | -260 | -305 | -355 | -400 | -440 | -480 |
| d11 | -20 | -30 | -40 | -50 | -65 | -80 | -100 | -120 | -145 | -170 | -190 | -210 | -230 |
|  | -80 | -105 | -130 | -160 | -195 | -240 | -290 | -340 | -395 | -460 | -510 | -570 | -630 |
| e7 | -14 | -20 | -25 | -32 | -40 | -50 | -60 | -72 | -85 | -100 | -110 | -125 | -135 |
|  | -24 | -32 | -40 | -50 | -61 | -75 | -90 | -107 | -125 | -146 | -162 | -182 | -198 |
| e8 | -14 | -20 | -25 | -32 | -40 | -50 | -60 | -72 | -85 | -100 | -110 | -125 | -135 |
|  | -28 | -38 | -47 | -59 | -73 | -89 | -106 | -126 | -148 | -172 | -191 | -214 | -232 |
| e9 | -14 | -20 | -25 | -32 | -40 | -50 | -60 | -72 | -85 | -100 | -110 | -125 | -135 |
|  | -39 | -50 | -61 | -75 | -92 | -112 | -134 | -159 | -185 | -215 | -240 | -265 | -290 |
| f6 | -6 | -10 | -13 | -16 | -20 | -25 | -30 | -36 | -43 | -50 | -56 | -62 | -68 |
|  | -12 | -18 | -22 | -27 | -33 | -41 | -49 | -58 | -68 | -79 | -88 | -98 | -108 |
| f7 | -6 | -10 | -13 | -16 | -20 | -25 | -30 | -36 | -43 | -50 | -56 | -62 | -68 |
|  | -16 | -22 | -28 | -34 | -41 | -50 | -60 | -71 | -83 | -96 | -108 | -119 | -131 |
| f8 | -6 | -10 | -13 | -16 | -20 | -25 | -30 | -36 | -43 | -50 | -56 | -62 | -68 |
|  | -20 | -28 | -35 | -43 | -53 | -64 | -76 | -90 | -106 | -122 | -137 | -151 | -165 |
| g5 | -2 | -4 | -5 | -6 | -7 | -9 | -10 | -12 | -14 | -15 | -17 | -18 | -20 |
|  | -6 | -9 | -11 | -14 | -16 | -20 | -23 | -27 | -32 | -35 | -40 | -43 | -47 |
| g6 | -2 | -4 | -5 | -6 | -7 | -9 | -10 | -12 | -14 | -15 | -17 | -18 | -20 |
|  | -8 | -12 | -14 | -17 | -20 | -25 | -29 | -34 | -39 | -44 | -49 | -54 | -60 |
| h5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | -4 | -5 | -6 | -8 | -9 | -11 | -13 | -15 | -18 | -20 | -23 | -25 | -27 |
| h6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | -6 | -8 | -9 | -11 | -13 | -16 | -19 | -22 | -25 | -29 | -32 | -36 | -40 |
| h7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | -10 | -12 | -15 | -18 | -21 | -25 | -30 | -35 | -40 | -46 | -52 | -57 | -63 |
| h8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | -14 | -18 | -22 | -27 | -33 | -39 | -46 | -54 | -63 | -72 | -81 | -89 | -97 |
| h9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | -25 | -30 | -36 | -43 | -52 | -62 | -74 | -87 | -100 | -115 | -130 | -140 | -155 |
| h10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | -40 | -48 | -58 | -70 | -84 | -100 | -120 | -140 | -160 | -185 | -210 | -230 | -250 |
| h11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | -60 | -75 | -90 | -110 | -130 | -160 | -190 | -220 | -250 | -290 | -320 | -360 | -400 |
| h13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | -140 | -180 | -220 | -270 | -330 | -390 | -460 | -540 | -630 | -720 | -810 | -890 | -970 |
| au delà de | - | 3 | 6 | 10 | 18 | 30 | 50 | 80 | 120 | 180 | 250 | 315 | 400 |
| à (inclus) | 3 | 6 | 10 | 18 | 30 | 50 | 80 | 120 | 180 | 250 | 315 | 400 | 500 |
| js6 | ±3 | ±4 | ±4,5 | ±5,5 | ±6,5 | ±8 | ±9,5 | ±11 | ±12,5 | ±14,5 | ±16 | ±18 | ±20 |
| js7 | ±5 | ±6 | ±7,5 | ±9 | ±10,5 | ±12,5 | ±15 | ±17,5 | ±20 | ±23 | ±26 | ±28,5 | ±31,5 |
| js9 | ±12 | ±15 | ±18 | ±21 | ±26 | ±31 | ±37 | ±43 | ±50 | ±57 | ±65 | ±70 | ±77 |
| js11 | ±30 | ±37 | ±45 | ±55 | ±65 | ±80 | ±95 | ±110 | ±125 | ±145 | ±160 | ±180 | ±200 |
| j6 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 16 | 18 | 20 |
|  | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -7 | -9 | -11 | -13 | -16 | -18 | -20 |
| j7 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | 26 | 29 | 31 |
|  | -4 | -4 | -5 | -6 | -8 | -10 | -12 | -15 | -18 | -21 | -26 | -28 | -32 |
| k5 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 29 | 32 |
|  | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| k6 | 6 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 25 | 28 | 33 | 36 | 40 | 45 |
|  | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| m5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 17 | 20 | 24 | 28 | 33 | 37 | 43 | 46 | 50 |
|  | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | 21 | 23 |
| m6 | 8 | 12 | 15 | 18 | 21 | 25 | 30 | 35 | 40 | 46 | 52 | 57 | 63 |
|  | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | 21 | 23 |
| m7 | 12 | 16 | 21 | 25 | 29 | 34 | 41 | 48 | 55 | 63 | 72 | 78 | 86 |
|  | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | 21 | 23 |
| n6 | 10 | 16 | 19 | 23 | 28 | 33 | 39 | 45 | 52 | 60 | 66 | 73 | 80 |
|  | 4 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 | 27 | 31 | 34 | 37 | 40 |
| p6 | 12 | 20 | 24 | 29 | 35 | 42 | 51 | 59 | 68 | 79 | 88 | 98 | 108 |
|  | 6 | 12 | 15 | 18 | 22 | 26 | 32 | 37 | 43 | 50 | 56 | 62 | 68 |

Écart en micromètre (1µm = 0,001mm) en fonction des dimensions nominales en mm