- Mise en situation

Présentation :

Certaines machines à tisser permettant de fabriquer des tissus de grande largeur (0,9m, 1,10m et 1,60m) sont munies d’un système pneumatique assurant le maintien et la reprise des fils de trame entre chaque passage à travers le fil de chaîne. Ce système breveté est installé de chaque coté du tissus.

Description :

| 1 | Bobine de fil de trame | 6 | Buses-relais |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Prédélivreur de trame | 7 | Buse d’aspiration pour la tension de la trame |
| 3 | Pince-trame | 8 | Peigne |
| 4 | Buse principale de propulsion | 9 | Casse-trame opto électrique (contrôle de la présence de fil de trame) |
| 5 | Confineur |  |  |

Pince-trame (côté gauche).

Pincement du fil de trame :

L’air comprimé admis dans le corps (1) déforme les membranes (11) et (3) qui provoquent l’écartement axial de la coupelle mobile (6) par rapport à la coupelle fixe (4). Le fil de trame s’insérant entre les deux coupelles est coincé lorsque l’air comprimé est échappé du corps, provoquant le resserrement de la coupelle mobile (6) contre la coupelle (4) grâce au ressort (8).

- Travail à réaliser

  - Compléter les colonnes du tableau document Dr1

A l’aide de la nomenclature et du cours, compléter le tableau du document Dr1.

Pour les matières plastiques et élastomères, ne pas remplir la colonne « composition ».

  - Donner la désignation normalisée

Acier faiblement allié avec 0,51% de Carbone, 1% de Chrome et 0,1% de Vanadium :

………………………………………………………………………………………...…………...

Acier fortement allié avec 0,02 % de carbone, 18 % de chrome et 8% de nickel :

………………………………………………………………………………………...……………

Alliage d’aluminium comprenant 1% de Magnésium et un faible pourcentage de Silicium

………………………………………………………………………………………...……………

Maillechort (alliage de Cuivre) comprenant 10% de Nickel et 27% de Zinc :

………………………………………………………………………………………...……………

| B B A A-A B-B A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1 | Guide-fil | Céramique |  |  |
| 19 | 2 | Rondelle M4 |  | NF E 25-514 |  |
| 18 | 1 | Support buse |  |  |  |
| 17 | 1 | Axe de fixation | E 335 |  |  |
| 16 | 2 | Vis CHC M4-20 |  | NF E 25-125 |  |
| 15 | 1 | Tube pour air comprimé 4-6 | PA 11 | Rylsan |  |
| 14 | 1 | Embout | Cu Zn 20 |  |  |
| 13 | 1 | Rondelle | Fibre |  |  |
| 12 | 1 | Couvercle | EN AB-43000 [Al Si 10 Mg] | Moulé sous pression |  |
| 11 | 1 | Membrane | NBR | Perbunan |  |
| 10 | 1 | Rondelle arrière | C22 |  |  |
| 09 | 3 | Vis CHC M4-12 |  | NF E 25-125 |  |
| 08 | 1 | Ressort | C65 |  |  |
| 07 | 1 | Rondelle avant | C 22 |  |  |
| 06 | 1 | Coupelle mobile | C35 | 65 HRC chromé |  |
| 05 | 2 | Vis CHC M3-10 |  | NF E 25-125 |  |
| 04 | 1 | Coupelle fixe | C 35 | 65 HRC chromé |  |
| 03 | 1 | Membrane avant | NBR | Perbunan |  |
| 02 | 1 | Centreur | PA 6/6 | Polyamide |  |
| 01 | 1 | Corps | EN AB-43000 [Al Si 10 Mg] | Moulé sous pression |  |
| Rep | Nb | Désignation | Matière | Observation |  |
| PINCE-TRAME DE MACHINE TEXTILE |  |  |  |  | Echelle 1,125 : 1 |

| Rep | Désignation | Hachures | Code Matière | Nature de l’alliage | Composition | Justification du choix du matériau |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Corps |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |

Document Dr1