Les vis de fixation servent à réunir plusieurs pièces par pression des unes sur les autres.

Deux modes d'action sont utilisés :

- la pression est exercée par la tête (vis d'assemblage) ;

- la pression est exercée par l'extrémité (vis de pression).

Toutes les vis de fixation ont les mêmes dimensions quel que soit le matériau métallique ou plastique.

- Vis d’assemblage

Pour avoir le nom complet et correct de la dénomination d’une vis, il faut respecter la désignation suivante :

Vis à tête hexagonale ISO 4014 – M10  50 – 8.8

| Nom de l’élément | Symbole de la forme de la tête | Diamètre nominal | Longueur sous tête | Classe de qualité (ou critère de résistance de la vis). |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Les différentes formes de la tête

| Type de tête | Représentation |  |
| --- | --- | --- |
| Tête hexagonale | H |  |
| Tête carrée | Q |  |
| Tête cylindrique à 6 pans creux | CHC |  |
| Tête fraisée à 6 pans creux | FHC |  |
| Tète fraisée à empreinte cruciforme | FZ |  |
| Tête cylindrique bombée large à 6 lobs internes | CBLX |  |
| Tête fraisée fendue | FS |  |
| Tête fraisée bombée fendue | FBS |  |
| Tête cylindrique fendue | CLS |  |

- Tableau des vis

Vis à tête hexagonal et carré

Vis à tête cylindrique ou tête fraisée à 6 pans creux

Vis à tête cylindrique ou fraisée fendue

Vis à tête cylindrique ou fraisée à empreinte cruciforme

Vis à tête cylindrique ou fraisée à 6 lobes internes