- Fonction du moule

Les différentes fonctions à assurer par un moule de thermoformage sont :

- mise en forme de la feuille ramollie,

- refroidissement des pièces formées,

- démoulage des pièces (avec ou sans contre dépouille).

Les pièces thermoformées peuvent présenter des contre dépouilles, pour les démouler on utilise différents systèmes tel que, pavé mobile, contre moule, …

- La matière du moule

Les moules peuvent être réalisés en différentes matières:

- les moules en Plâtres :

Les moules en plâtres sont faciles à construire et peu coûteux.

Ils sont utilisés  pour les prototypes.

- les moules en Bois :

Les moules en bois sont faciles à construire et peu coûteux.

Ils sont utilisés  pour les prototypes et petites séries.

- Les moules en matières plastiques :

Les moules en plastiques sont usinés dans des blocs de plastiques (POM, PA, Thermodurcissables).

Ils sont utilisés pour des séries moyennes.

- les moules en résines :

Une grand nombre de moules sont maintenant réalisés en résine.

Ils peuvent être coulés et usinés à des coûts assez peu élevés.

Ils ne peuvent pas être régulés en température (risque de surchauffe) et sont utilisés pour des séries moyennes.

Il est possible d’utiliser des résines chargées ( ex : paille d’aluminium )

- les moules en aluminium :

Les moules en aluminium sont utilisés pour les grandes séries.

Ils sont soit coulés, soit usinés dans des plaques d’aluminium, et peuvent être régulés en température.