Il existe des machines manuelles, semi-automatique, automatique et à plusieurs postes.

- Machines manuelles

- Peu de technicité ;

- Un seul panneau radiant ;

- Le déroulement des opérations est fait par l'opérateur ;

- Pour petits formats ;

- Pour faibles épaisseurs ;

- Petites cadences ;

- Petites séries et prototypes ;

- Idéal pour bureau d'études.

- Machines semi-automatiques

- Tout le cycle se fait en automatique ;

- Double panneau radiant ;

- Le chargement et déchargement se font manuellement ; mais il peut être automatisé ;

- Pour tous les types de formats, du petit au grand (4x4 m) ;

- Pour toutes les épaisseurs ;

- En général pour grosses pièces techniques ou industrielles (plateaux de manutention)

- Utilisé pour la fabrication d'enseignes lumineuses et de baignoires.

- Les machines automatiques

  - Machines automatiques à postes communs

- Tout est automatique ;

- Un seul panneau radiant ;

- Possibilité d'avoir une découpe deux axes ;

- Pour formats petits à moyens (de l'ordre du mètre) ;

- Epaisseur jusqu'à 2 ou 3 mm ;

- Pour petites à moyennes séries ;

- Maxi 4 coups minutes.

  - Machines automatiques à postes séparés

- Tous les mouvements sont effectués automatiquement

- Double panneau radiant ;

- Changement automatique de la bobine possible ;

- Découpe à la forme sur machine possible ;

- Rangement et conditionnement automatique en ligne ;

- Pour format petit à moyen de l'ordre de 800x800 mm ;

- Epaisseur maxi 1,5 mm à 2 mm (400 microns en standard) ;

- Pour moyenne à grande série ;

- Cadence maxi 40 coups/min (machine à vide), en moyenne 10 à 20 coups.