Objectif :

Etre capable de monter un moule sur une machine en respectant les règles d’hygiène et de sécurité

Compétences visées :

C 31 : 	Appliquer et faire appliquer les mesures de prévention et de protection dans l’ilot de production

C8 : 	Décoder les documents fournis.

C6 :	Assurer la sécurité.

C13 : 	Installer les moyens matériels nécessaires

C2 : 	Appliquer la procédure.

C4 : 	Appliquer les paramètres.

###### C18 : 	Renseigner les documents

On donne :

- les machines et leurs moules

- les procédures de montage et de démontage des moules

- la fiche de réglage de la machine

On demande :

| Compétence | Travail et critères d’évaluation | Barème |  | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C 31 | Mettre la presse en service et faire valider par le professeur (TP 1). | La mise en route est correcte 2pts Les sécurités sont correctement testées 3 pts (-1 pt par élément mal testé ou oublié lors du test des sécurités) | 5 pts |  |
| C 2 | Démonter le moule. | Le moule est démonté dans les règles de l’art et le fonctionnement est correct 17pts On contrôlera particulièrement les différentes étapes: - la barrette de sécurité 2pts - anneau de levage 2pts - démontage queue éjection 5pts - protection des colonnes 2pts - les brides coté plateau mobile 2pts - les brides plateau fixe 2pts - démontage régulation 2pts | 17 pts |  |
| C 3, C 6 | Durant le montage, le démontage ou le réglage vous suivrez scrupuleusement le mode opératoire donné. | Le mode opératoire est respecté 5pts Le mode opératoire est partiellement respecté 3pts Le mode opératoire n’est pas respecté 0pt | 5 pts |  |
| C 13 | Durant le déroulement du TP vous veillerez à agencer correctement l’aire de travail. | Le rangement et l’organisation sont corrects pour : - les vis - les brides - le palan - le chariot élévateur - les palettes - les anneaux de levage - les régulations thermiques - le queue d’éjection - l’outillage manuel - le moule 0.5pt par élément correct | 5 pts |  |
| C 4, C 8 | Afficher les valeurs de réglage pour le démontage moule (fonctionnement souple et sans à-coup). | Page ouverture 10 pts Page fermeture 10 pts Page éjection 8 pts (sortie 5pts, rentrée 3pts) | 18 pts |  |
|  | ## Participation à la vie de l’équipe de production. |  | 5 pts |  |
| C 06 | Respect des consignes. |  | 5 pts |  |
| C 18 | Soins de la rédaction du document. |  | 5 pts |  |
|  |  | Total | 65 pts |  |

| Procédure presse Boy 25 et Boy 50 |  |
| --- | --- |
| N° | # Opérations |
| 1 | Mettre en service la presse (TP mise en service de la presse). |
| 2 | Ouvrir les énergies : eau, électricité (TP mise en service de la presse). |
| 3 | Vérifier le bon fonctionnement de la machine : arrêts d’urgence, des carters, des témoins lumineux (TP mise en service de la presse). |
|  | Vérifier que le moule est fermé sinon fermer le moule. |
|  | Faire valider par le professeur. |
|  | Préparation outillage. |
|  | Préparer outillage. - Le palan - La palette - Les protections des colonnes Les outils à main (clés 6 pans, réglet, pince multiple, …) |
|  | Mettre la presse en mode « montage moule » en mettant la machine en basse pression, ouverture maxi, basse vitesse, ... |
| 4 | Sélectionner la page unité de fermeture, fermeture. Sélectionner la page sur le volet rabattable et valider. La page unité de fermeture, fermeture s’affiche. |
| 5 | Rentrer les consignes. Rentrer les consignes de la fiche unité de fermeture, fermeture. |
| 6 | Sélectionner la page unité de fermeture, ouverture. Sélectionner la page sur le volet rabattable et valider. La page unité de fermeture, ouverture s’affiche. |
| 7 | Rentrer les consignes. Rentrer les consignes de la fiche unité de fermeture, ouverture. |
| 8 | Sélectionner la page unité de fermeture, éjecteur. Sélectionner la page sur le volet rabattable et valider. La page unité de fermeture, éjecteur .s’affiche. |
| 9 | Rentrer les consignes. Rentrer les consignes de fa la fiche unité de fermeture, éjecteur. |
|  | Faire valider par le professeur. |

|  | 1 ère partie du démontage du moule. |
| --- | --- |
| 12 | Mettre en place les protections des colonnes. |
|  | Mettre en place l’anneau de levage sur le moule. |
|  | Mettre en place la barette de sécurité sur le moule. |
|  | Oter les régulations sur le moule. |
|  | Accrocher le moule au palan de la machine. |
|  | Démonter les brides de fixations sur le plateau mobile. |
|  | Démonter la queue d’éjection cotée machine (fourchette éjection). |
|  | Faire valider par le professeur. |
|  | Déplacer le plateau mobile. |
| 13 | Sur le tableau, appuyer sur le bouton ouverture du moule. |
|  | 2 ème partie du démontage du moule. |
|  | Démonter la queue d’éjection cotée moule (fourchette éjection). Oter la queue d’éjection. |
| 14 | Démonter les brides de fixations sur le plateau fixe. |
|  | Déboiter le moule du plateau fixe. |
|  | Déplacer le moule en dehors de la machine et le poser sur la palette. |
|  | Décrocher le palan. |
|  | Faire valider par le professeur. |
| 22 | Arrêter la machine (TP mise en service de la presse). |
| 23 | Fermer les énergies : eau, électricité (TP mise en service de la presse). |
| 24 | Nettoyer et remettre le poste de travail en état. |
|  | Faire valider par le professeur. |

|  | 1100 | Unité de fermeture Fermeture |
| --- | --- | --- |
| 06.11.20; cycle Cons; 999999; JD Box; hl 0 bar. 17 :19 :20; cycle Réel; 7; cycle Moyen 23.3; hl 38° C.. 1100; Unité de fermeture Fermeture. ......... / .......... mm; Position actuelle du moule / distance plateaux.. ouvert; 1; 2; 3. A partir de position; mm; ...200…; …150…; …100…; …0…. Vitesse; %; …20…; …20…; …20…; …20…. Limite pression de déplacement; bar; I-------; …30…; -------I.. 34; bar; Pression de sécurité; bar; …1…. 0.1; sec; Durée de sécurité; sec; …1…. 0; Essais de répétition; …1….. Position de départ pression verrouillage; mm; ............ Pression de verrouillage; bar; …50…. Durée d’établissement de force verrouillage; sec; …1….. Pause; sec; ............ Temps cycle; sec; ............. Haute pression; …….... Valeur réel; bar; 0.. |

Ne changer que les valeurs surlignées.

|  | 1200 | Unité de fermeture Ouverture |
| --- | --- | --- |
| 06.11.20; cycle Cons; 999999; JD Box; hl 0 bar. 17 :19 :20; cycle Réel; 7; cycle Moyen 23.3; hl 38° C.. 1200; Unité de fermeture Ouverture. ........... mm; Position actuelle du moule.. ouvert; 2; 1; 0. A partir de position; mm; …200…; …150…; …30…; 0. Vitesse; %; …20…; …20…; …20…. Limite pression ouverture; bar; I-------; …30…; -------I.. 15.0; sec; Durée de refroidissement; ..........; sec. 0.4; sec; Pause; ..........; sec.. |

Ne changer que les valeurs surlignées.

|  | 1300 | Unité de fermeture Ejecteur |
| --- | --- | --- |
| 06.11.20; cycle Cons; 999999; JD Box; hl 0 bar. 17 :19 :20; cycle Réel; 7; cycle Moyen 23.3; hl 38° C.. 1300; Unité de fermeture Ejecteur. ............; mm; Position actuelle de l’éjecteur. .............; mm; Course actuelle du moule.. Ejecteur; Séquence standard; ............. ............. 2; Nombre de coup; .............. Ejecteur en avant Position. Jusque position; mm; …15…. Vitesse; %; …10…. Pression éjecteur; bar; …20…. Durée arrêt; sec; …1….. Recul éjecteur Position. Jusque position; mm; …10…. Vitesse; %; …10…. Pression éjecteur; bar; …20….. |

Ne changer que les valeurs surlignées.