Objectif :

Etre capable de monter un moule sur une machine en respectant les règles d’hygiène et de sécurité.

Compétences visées :

C 31 : 	Appliquer et faire appliquer les mesures de prévention et de protection dans l’ilot de production

C8 : 	Décoder les documents fournis

C6 :	Assurer la sécurité

C13 : 	Installer les moyens matériels nécessaires

C2 : 	Appliquer la procédure

C4 : 	Appliquer les paramètres

###### C18 : 	Renseigner les documents

On donne :

- les machines et leurs moules

- les procédures de montage et de démontage des moules

- la fiche descriptif du moule

- la fiche descriptif du  système d’éjection

- la fiche montage outillage

- la fiche régulation thermique

- la fiche de réglage de la machine

On demande :

| Compétence | Travail et critères d’évaluation | Barème |  | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C 31 | Mettre la presse en service et faire valider par le professeur (TP 1). | La mise en route est correcte | 2 pts |  |
|  |  | Les sécurités sont correctement testées (-1 pt par élément mal testé ou oublié lors du test des sécurités) | 5 pts |  |
| C 2 | Monter le moule. | Le fonctionnement est correct | 4pts |  |
|  |  | - la position des vis | 4pts |  |
|  |  | - la position des brides | 4pts |  |
|  |  | - le nombre suffisant de vis et de brides de sécurité | 4pts |  |
|  |  | - le dégauchissement du moule | 2pts |  |
|  |  | - l’attelage de la queue d’éjection | 4pts |  |
|  |  | - le graissage du moule | 1pt |  |
| C 6 | Durant le montage, ou le réglage vous suivrez scrupuleusement le mode opératoire donné. | Le mode opératoire est respecté | 5 pts |  |
| C 13 | Durant le déroulement du TP vous veillerez à agencer correctement l’aire de travail. | - les vis | 0.5pt |  |
|  |  | - les brides | 0.5pt |  |
|  |  | - le palan | 0.5pt |  |
|  |  | - le chariot élévateur (transpalette) | 0.5pt |  |
|  |  | - les palettes | 0.5pt |  |
|  |  | - les anneaux de levage | 0.5pt |  |
|  |  | - les régulations thermiques | 0.5pt |  |
|  |  | - la queue d’éjection | 0.5pt |  |
|  |  | - l’outillage manuel | 0.5pt |  |
|  |  | - le moule | 0.5pt |  |
| C 4, C 8 | Afficher les valeurs de réglage pour le montage moule (fonctionnement souple et sans à-coup). | Page ouverture | 10 pts |  |
|  |  | Page fermeture | 10 pts |  |
|  |  | Page éjection (sortie 5pts, rentrée 3pts) | 8 pts |  |
| C 8, C 18 | Durant le TP, renseigner et compléter : - la fiche descriptif moule - la fiche descriptif du système d’éjection - la fiche montage moule - la fiche régulation thermique | Les fiches sont complètes et cohérentes : 10 pts par fiche (-1 par éléments manquant) | 40 pts |  |
|  | ## Participation à la vie de l’équipe de production. |  | 5 pts |  |
| C 06 | Respect des consignes. |  | 5 pts |  |
| C 18 | Soins de la rédaction du document. |  | 5 pts |  |
|  |  | Total | pts |  |

| Procédure de montage du moule |  |
| --- | --- |
| N° | # Opérations |
| 1 | Mettre en service la presse. |
| 2 | Vérifier l’état du moule - Barrette de sécurité - …. |
| 3 | Compléter la fiche « descriptif du moule ». |
| 4 | Etudier le système d'éjection et compléter la fiche « descriptif du système d’éjection ». |
| 5 | Compléter la fiche « Régulation thermique ». |
| 6 | Vérifier la compatibilité du moule avec la machine : - Passage entre colonne - Epaisseur du moule - Course d’ouverture - Course d’éjection - Bague de centrage (rondelle de centrage) - Appui buse avec buse machine - Capacité d’injection - Force et pression de verrouillages suffisantes |
| 7 | Préparer l’outillage : - Le moule - Le palan - Les 8 brides - Les 8 vis - Les 8 rondelles - Les protections des colonnes - La queue d’éjection (tige filetée et noix d’accouplement) - Les fourchettes de la queue d’éjection (coté moule et coté machine) - Les outils à main (clés 6 pans, réglet, pince multiple, …) |
| 9 | Mettre la presse en mode « montage moule » en mettant la machine en basse vitesse, basse pression, ouverture maxi, … |
| 8 | Sélectionner la page 1100, unité de fermeture, fermeture : |
| 11 | Entrer les paramètres de l’écran 1100. |
| 12 | Sélectionner la page 1200, unité de fermeture, ouverture : |
| 13 | Entrer les paramètres de l’écran 1200. |
| 25 | Sélectionner la page 1300, unité de fermeture, éjecteur : |
| 26 | Entrer les paramètres de l’écran 1300. |
| 12 | Mettre en place les protections des colonnes. |
| 14 | Mettre en place la bague de centrage si besoin. |
| 13 | Vérifier la fixation de l’anneau de levage sur le moule. Accrocher le moule au palan de la machine. |
|  | Lever et positionner le moule sur la machine. |
| 15 | Centrer le moule sur le plateau fixe et le dégauchir. |
| 16 | Fixer la partie fixe du moule sur le plateau fixe de la presse (position des brides et fixation). |
| 18 | Monter la queue d’éjection sur le moule. |
| 19 | Fermer le plateau mobile. Touche marche manuelle avec led marche manuelle. Touche fermeture moule à droite (la led ne s’allume pas). |
| 21 | Ajuster la queue d’éjection et mettre en place la fourchette de verrouillage de la queue d’éjection sur l’attelage du vérin. |
| 20 | Fixer la partie fixe du moule sur le plateau mobile de la presse (position des brides et fixation). |
| 17 | Oter les protections des colonnes. |
| 22 | Oter la barrette de sécurité. |
| 23 | Oter l’anneau de levage. |
| 24 | Mettre en place la régulation thermique (si besoin). |

|  | 1100 | Unité de fermeture Fermeture |
| --- | --- | --- |
| 06.11.20; cycle Cons; 999999; JD Box; hl 0 bar. 17 :19 :20; cycle Réel; 7; cycle Moyen 23.3; hl 38° C.. 1100; Unité de fermeture Fermeture. ………/ ………mm; Position actuelle du moule / distance plateaux.. ouvert; 1; 2; 3. A partir de position; mm; ...200…; …150…; …100…; …0…. Vitesse; %; …20…; …20…; …20…; …20…. Limite pression de déplacement; bar; I-------; …30…; -------I.. 34; bar; Pression de sécurité; bar; …1…. 0.1; sec; Durée de sécurité; sec; …1…. 0; Essais de répétition; …1….. Position de départ pression verrouillage; mm; …248…. Pression de verrouillage; bar; …50…. Durée d’établissement de force verrouillage; sec; …1….. Pause; sec; …1…. Temps cycle; sec; …100…. Haute pression; …….... Valeur réel; bar; 0.. |

|  | 1200 | Unité de fermeture Ouverture |
| --- | --- | --- |
| 06.11.20; cycle Cons; 999999; JD Box; hl 0 bar. 17 :19 :20; cycle Réel; 7; cycle Moyen 23.3; hl 38° C.. 1200; Unité de fermeture Ouverture. ……… mm; Position actuelle du moule.. ouvert; 2; 1; 0. A partir de position; mm; …200…; …150…; …30…; 0. Vitesse; %; …20…; …20…; …20…. Limite pression ouverture; bar; I-------; …30…; -------I.. 15.0; sec; Durée de refroidissement; …15…; sec. 0.4; sec; Pause; …1…; sec.. |

|  | 1300 | Unité de fermeture Ejecteur |
| --- | --- | --- |
| 06.11.20; cycle Cons; 999999; JD Box; hl 0 bar. 17 :19 :20; cycle Réel; 7; cycle Moyen 23.3; hl 38° C.. 1300; Unité de fermeture Ejecteur. ………; mm; Position actuelle de l’éjecteur. ………; mm; Course actuelle du moule.. Ejecteur; Séquence standard; …1…. ………. 2; Nombre de coup; …2….. Ejecteur en avant Position. Jusque position; mm; …5…. Vitesse; %; …10…. Pression éjecteur; bar; …20…. Durée arrêt; sec; …1….. Recul éjecteur Position. Jusque position; mm; …0…. Vitesse; %; …10…. Pression éjecteur; bar; …20….. |