- Diagramme de fermeture

Pression

Vitesse

Mouvement de fermeture

Pression maxi

Verrouillage

Vitesse maxi

Décollement

Sécurité moule

Déplacement

Position

4

3

2

1

0

Course décollement moule

(pour vaincre l’inertie du moule)

Course de verrouillage

Position de départ pression verrouillage

Course sécurité moule

Course déplacement moule

Moule fermé

Moule ouvert

|  | Phase | Descriptif |
| --- | --- | --- |
| Entre 0 et 1 | Phase 1 | Départ en vitesse lente (évite les à-coups du démarrage). Départ en haute pression pour vaincre l’inertie du moule et du plateau. |
| Entre 1 et 2 | Phase 2 | Vitesse rapide. Basse pression. |
| Entre 2 et 3 | Phase 3 | Vitesse lente conseillée pour amortir le contact avec le ½ moule coté fixe, ainsi qu’à l’entrée des colonnes de guidage ou des doigts de démoulage. Basse pression ou pression de sécurité moule. |
| Entre 3 et 4 | Phase 4 | Vitesse lente pour amortir la fermeture du moule. Haute pression pour le verrouillage moule. |

- Diagramme d’ouverture

Pression

Vitesse

Mouvement d’ouverture

Vitesse maxi

Pression maxi

Position

4

3

2

1

0

Course de décélération du moule

(pour arrêt du moule)

Course de verrouillage

Course de démoulage

Course déplacement moule

Moule fermé

Moule ouvert

|  | Phase | Descriptif |
| --- | --- | --- |
| Entre 4 et 2 | Phase 1 | Départ en vitesse lente, zone de démoulage (éviter de casser ou de rayer les pièces). Pression constante. |
| Entre 2 et 1 | Phase 2 | Vitesse rapide. Pression constante. |
| Entre 1 et 0 | Phase 3 | Vitesse lente, zone de décélération du moule. Pression constante. |