- Relation entre pression d’injection et pression en bout de vis

Surface interne du fourreau

S2

Fourreau                                                   Vérin d’injection

Surface du vérin d’injection

S1

Force de la vis sur la matière

F1

F1 = P1 x S1

Diamètre piston d’injection

Ø D1

Pression d’injection

P1

Pression au bout de la vis

P2

P2 = F2 / S2

Chambre 2

Chambre 1

Diamètre vis d’injection

Ø D2

Huile

La figure ci dessus représente l’ensemble vis fourreau et le vérin d’injection d’une presse à injecter.

Dans ce système on peut distinguer deux chambres où vont s’exercer des pressions sur des surfaces :

- Chambre 1 : c’est l’endroit où va s’exercer la pression hydraulique (issue du système du groupe hydraulique) sur la surface du piston S1.

- Chambre 2 : c’est l’endroit où l’on fait naître la pression sur la matière P2.

  - Mise en évidence de la pression:

Résistance ou obstacle = pression

F = P x S F en daN Avec P en bar S en cm2 Avec : Pas de résistance = pas de pression

Exemple n ° 1 d’application :

F = 30 daN

Section = 100 cm2

Pression = P = FS = 30100 = 0,3 bar

Exemple n ° 2 d’application :

F = 100 daN

Section = 100 cm2

Pression = P = FS = 100100 = 1 bar

  - Détermination de la pression en bout de vis

Supposons que dans une chambre du vérin d’injection il règne une pression P1.

On peut donc dire que la force F1 qui agit sur la vis est issue de la pression P1 sur la surface S1.

F1 en daN

Avec     P1 en bar

S1 en cm2

Avec :

F1 = P1 x S1

F1 = F2

Cette force est intégralement retransmise à l’avant de la vis pour donner naissance à la pression P2 sur la surface S2.

F2 = P2 x S2 ⇒   P2 = F2 / S2

On peut déterminer la pression P2.

P2 = F2 / S2

= F1 / S2

= F1 x S1 / S2

On peut alors dire.

On constate donc que P2 (pression sur la matière) est fonction de la pression dans le vérin hydraulique d’injection (P1) et du rapport des surfaces S1 et S2 (piston d’injection et vis).

P2 = P1 x S1S2

Exemple :

Supposons une pression P1 de 100 bars sur l’huile. P1 agit sur un piston de 75 mm ( = 7,5 cm). Le diamètre de la vis est de 24 mm ( = 2,4 cm).

Quelle sera la pression sur la matière ?

Surface du  piston d’injection          S1 =  = 44,18 cm²

Surface de la vis                              S2 =  = 4,52 cm²

Donc          P2 =  =  = 977 bars

On voit clairement apparaître le rôle de multiplicateur que joue la vis. La pression P2 est multipliée 10 fois plus importante que la pression P1 (par le jeu du rapport des surfaces).

Sur certaines machines, il existe des graphiques appelés abaque qui permet de lire directement la multiplication de pression.

Nota : Ces abaques sont élaborés par le constructeur pour un type bien précis de presse. Il n’est pas possible de s’en servir pour d’autres presses du fait du  de vérins différents.

- Notions de pression dans le moule

Après les calculs de pressions en bout de vis, nous pouvons connaître la pression dans le moule.

Si l’on avait à faire à un fluide parfait, la pression sur la matière à l’avant de la vis serait presque intégralement retransmise dans l’empreinte, mais avec les matières plastiques ce n’est pas le cas.

La matière plastique même à l’état fondu est un fluide plus ou moins visqueux et l’on constate à l’avant de la vis et dans l’empreinte une diminution de pression.

Cette diminution de pression est appelée « perte de charges » (leurs causes sont nombreuses) :

- Viscosité de la matière à l’état fondu ;

- Longueur de cheminement de la matière ;

- Section des canaux ;

- Epaisseur de la pièce ;

- Changements de direction que doit subir la matière ;

- Température du moule ;

- Température de la matière ;

- Etat de surface de l’empreinte ;

- Etc.

On voit donc que chaque moule est un cas particulier. Il existe des  formules permettant d’approcher, par le calcul, le taux de pertes de charges. Ces formules sont utilisées par les bureaux d’études.

Exemple :

Calcul de la pression dans le moule P3.

On donne :

- P2 = 1000 bars

- Pc = 40 %  (Pc = Perte de Charge)

P3 = P2 – Pc = 1000 – (1000  40 %) = 600 bars

- En résumé

Pression au bout de la vis

P2

P2 = F2 / S2

Force de la vis sur la matière

F1

F1 = P1 x S1

Pression d’injection

P1

F2 = F1

Pression de verrouillage

Pression dans le moule

P3

Force de verrouillage

F4 = F3 x Coef

P3 = P2 - Pc

F4

P4 = F4 x P4maxi / F4maxi

F3 = P3 x S3

Force au bout de la vis

Surface frontale de la moulée

Force qui ouvre le moule

F3

S3

F2

P4

Surface du vérin de fermeture

S4

Surface interne du fourreau

S2

Surface du vérin d’injection

S1