- Interchangeabilité

S'il faut fabriquer une série d'objets identiques, il est impossible à une même forme d'avoir toujours exactement la même dimension d'un objet à l'autre.

Une cote imposée sera plus facile à réaliser si elle peut varier entre deux valeurs limites: une cote maximale et une cote minimale.

La différence entre les deux s'appelle la tolérance, ou intervalle de tolérance.

Plus la précision exigée est grande, plus l'intervalle de tolérance doit être petit.

L'interchangeabilité des objets ou composants est à la base de tous les produits manufacturés construits en série.

N'importe quel composant interchangeable d'un mécanisme peut être démonté et remonté sur n'importe quel autre mécanisme du même type.

- Cotation tolérancée

  - Arbre et alésage

Alésage (contenant)

Arbre (Contenu)

Cote nominale : Cote théorique

  - Eléments du tolérancement

- Cote Nominale (CN) :  Cote théorique définie par le concepteur. Dimension ou cote qui sert de référence pour l’indication et l’inscription sur le dessin.

- Ecart Supérieur : Valeur supérieure de l’écart par rapport à la cote nominale (ligne zéro).

es pour les arbres et ES pour les alésages

- Ecart Inférieur : Valeur inférieure de l’écart par rapport à la cote nominale (ligne zéro).

ei pour les arbres et EI pour les alésages

- Cote Maximale : Valeur de la cote nominale plus l’écart supérieur

Pour les arbres : Cote Maxi = CN + es     Pour les alésages : Cote Maxi = CN + ES

- Cote minimale : Valeur de la cote nominale plus l’écart inférieur

Pour les arbres : Cote Mini = CN + ei     Pour les alésages : Cote Mini = CN + EI

- Cote Moyenne : Valeur moyenne entre la cote maximale et la cote minimale

- Cote Effective : Cote réalisée. Elle doit être comprise entre la cote maximale et la cote minimale.

- Ligne zéro : ligne droite représentant graphiquement la dimension nominale à partir de laquelle sont représentés et positionnés les écarts.

- Zone de tolérance: graphiquement, zone comprise entre les deux lignes représentant les dimensions ou cotes maximale et minimale.

- Intervalle de Tolérance (IT) : C’est la variation permise (tolérée, admissible) de la cote effective de la pièce. Elle est égale à la différence entre l’écart supérieur et l’écart inférieur.

Pour les arbres : IT = es - ei     Pour les alésages : IT = ES - EI

  - Remarques

- Les écarts sont positifs au-dessus de la ligne zéro et sont négatifs au-dessous

- Pour un arbre : Les écarts positifs augmentent le volume de matière, les écarts négatifs le diminuent.

- Pour un alésage : Les écarts positifs diminuent le volume de matière, les écarts négatifs l’augmentent.

- Notation des cotes tolérancées

  - Tolérances chiffrées

| 100 | + 0,26 |
| --- | --- |
|  | - 0,14 |

Ecart supérieur

Exemple :

Ecart inférieur

Cote nominale

- Inscrire après la cote nominale la valeur des écarts en plaçant toujours l’écart supérieur au-dessus.

- Les écarts sont inscrits dans la même unité que la cote nominale : le mm

  - Tolérances données par le système ISO

Pour chaque dimension nominale, il est prévu toute une gamme de tolérance.

La valeur de ces tolérances est symbolisée par un numéro, dit « degré de tolérance ».

La position de l’intervalle de tolérance par rapport à la ligne zéro est symbolisée par une lettre (de A à Z pour les alésages et de a à z pour les arbres).

Exemple :

| 100 | H | 8 |
| --- | --- | --- |

Symbole du degré de tolérance

Cote nominale

Symbole de la position de l’intervalle de tolérance

Exemple de tolérance ISO :

30 H 8

20 f7

La position des IT par rapport à la ligne zéro est :

Ligne " zéro"

0

10

20

30

(µm)

-30

-20

-10

-40

#### H8

+33

0

-20

#### f7

-41

- Exemples

Exemple de cote tolérancée chiffrée :

|  | Unité | Arbre | Alésage |
| --- | --- | --- | --- |
| Cote nominale CN | mm | 20 | 12 |
| Ecart supérieur | mm | es = 0,025 | ES = 0,021 |
| Ecart inférieur | mm | ei = -0,009 | EI = 0 |
| Intervalle de tolérance | mm | 0,034 | 0,021 |
| Cote maxi | mm | 20,025 | 12,021 |
| Cote mini | mm | 19,991 | 12 |
| Cote moyenne | mm | 20,008 | 12,0105 |

| Arbre | Alésage |
| --- | --- |
| IT = es - ei = 0,025 - (-0,009) = 0,034 mm | IT = ES - EI = 0,021 - 0 = 0,021 mm |
| Cote maxi = CN + es = 20 + 0,025 = 20,025 mm | Cote maxi = CN + ES = 12 + 0,021 = 12,021 mm |
| Cote mini = CN + ei = 20 + (-0,009) = 19,991 mm | Cote mini = CN + EI = 12 + 0 = 12 mm |
| Cote moyenne = (20,025 + 19,991) / 2= 20,008 mm | Cote moyenne = (12,021 + 12) / 2= 12,015 mm |

Exemple de cote tolérancée ISO :

|  | Arbre :20 f7 | Alésage : 30 H8 |
| --- | --- | --- |
| Cote nominale CN | 20 mm | 30 mm |
| Ecart supérieur | es = - 0,020 mm | ES = 0,033 mm |
| Ecart Inférieur | ei = - 0,041mm | EI = 0 |
| Intervalle de tolérance | 0,021 mm | 0,033 mm |
| Cote Maxi | 19,98 mm | 30,033 mm |
| Cote mini | 19,959 mm | 30 mm |
| Cote Moyenne | 19,9695 mm | 30,0165 mm |

| Dimensions nominales en mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| de -> | 1 | 3 | 6 | 10 | 18 | 30 | 50 | 80 | 120 | 180 | 250 | 315 | 400 |
| à -> | 3 | 6 | 10 | 18 | 30 | 50 | 80 | 120 | 180 | 250 | 315 | 400 | 500 |
| IT5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 |
| IT6 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 36 | 40 |
| IT7 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 25 | 30 | 35 | 40 | 46 | 52 | 57 | 63 |
| IT8 | 14 | 18 | 22 | 27 | 33 | 39 | 46 | 54 | 63 | 72 | 81 | 89 | 97 |
| IT9 | 25 | 30 | 36 | 43 | 52 | 62 | 74 | 87 | 100 | 115 | 130 | 140 | 155 |
| IT10 | 40 | 48 | 58 | 70 | 84 | 100 | 120 | 140 | 160 | 185 | 210 | 230 | 250 |
| IT11 | 60 | 75 | 90 | 110 | 130 | 160 | 190 | 220 | 250 | 290 | 320 | 360 | 400 |
| IT12 | 100 | 120 | 150 | 180 | 210 | 250 | 300 | 350 | 400 | 460 | 520 | 570 | 630 |
| IT13 | 140 | 180 | 220 | 270 | 330 | 390 | 460 | 540 | 630 | 720 | 810 | 890 | 970 |

Positions et intervalles de tolérances

Position

- Tolérance

Tableau des valeurs numériques des intervalles de tolérances pour les alésages

| au delà de | - | 3 | 6 | 10 | 18 | 30 | 50 | 80 | 120 | 180 | 250 | 315 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| à (inclus) | 3 | 6 | 10 | 18 | 30 | 50 | 80 | 120 | 180 | 250 | 315 | 400 | 500 |
| D10 | 60 | 78 | 98 | 120 | 149 | 180 | 220 | 260 | 305 | 355 | 400 | 440 | 480 |
|  | 20 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 120 | 145 | 170 | 190 | 210 | 230 |
| F7 | 16 | 22 | 28 | 34 | 41 | 50 | 60 | 71 | 83 | 96 | 108 | 119 | 121 |
|  | 6 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 36 | 43 | 50 | 56 | 62 | 68 |
| F9 | 31 | 40 | 49 | 59 | 72 | 87 | 104 | 123 | 143 | 165 | 185 | 202 | 223 |
|  | 6 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 36 | 43 | 50 | 56 | 62 | 68 |
| E9 | 39 | 50 | 61 | 75 | 92 | 112 | 134 | 159 | 185 | 215 | 240 | 265 | 290 |
|  | 14 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 72 | 85 | 100 | 110 | 125 | 135 |
| G6 | 8 | 12 | 14 | 17 | 20 | 25 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 60 |
|  | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 |
| G8 | 16 | 22 | 27 | 33 | 40 | 48 | 56 | 66 | 77 | 87 | 98 | 107 | 117 |
|  | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 |
| H6 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 36 | 40 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H7 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 25 | 30 | 35 | 40 | 46 | 52 | 57 | 63 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H8 | 14 | 18 | 22 | 27 | 33 | 39 | 46 | 54 | 63 | 72 | 81 | 89 | 97 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H9 | 25 | 30 | 36 | 43 | 52 | 62 | 74 | 87 | 100 | 115 | 130 | 140 | 155 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H10 | 40 | 48 | 58 | 70 | 84 | 100 | 120 | 140 | 160 | 185 | 210 | 230 | 250 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H11 | 60 | 75 | 90 | 110 | 103 | 160 | 190 | 220 | 250 | 290 | 320 | 360 | 400 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H12 | 100 | 120 | 150 | 180 | 210 | 250 | 300 | 350 | 400 | 460 | 520 | 570 | 630 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H13 | 140 | 180 | 220 | 270 | 330 | 390 | 460 | 540 | 630 | 720 | 810 | 890 | 970 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J7 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 36 | 39 | 43 |
|  | -6 | -6 | -7 | -8 | -9 | -11 | -12 | -13 | -14 | -16 | -16 | -18 | -20 |
| JS7 | ±5 | ±6 | ±7,5 | ±9 | ±10,5 | ±12,5 | ±15 | ±17,5 | ±20 | ±23 | ±26 | ±28,5 | ±31,5 |
| JS13 | ±70 | ±90 | ±110 | ±135 | ±165 | ±195 | ±230 | ±270 | ±315 | ±360 | ±405 | ±445 | ±485 |
| K6 | 0 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 |
|  | -6 | -6 | -7 | -9 | -11 | -13 | -15 | -18 | -21 | -24 | -27 | -29 | -32 |
| K7 | 0 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 |
|  | -10 | -9 | -10 | -12 | -15 | -18 | -21 | -25 | -28 | -33 | -36 | -40 | -45 |
| M7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | -12 | -12 | -15 | -18 | -21 | -25 | -30 | -35 | -40 | -46 | -52 | -57 | -63 |
| N7 | -4 | -4 | -4 | -5 | -7 | -8 | -9 | -10 | -12 | -14 | -14 | -16 | -17 |
|  | -14 | -16 | -19 | -23 | -28 | -33 | -39 | -45 | -52 | -60 | -66 | -73 | -80 |
| N9 | -4 | -4 | -4 | -5 | -7 | -8 | -9 | -10 | -12 | -14 | -14 | -16 | -17 |
|  | -29 | -30 | -36 | -43 | -52 | -62 | -74 | -87 | -100 | -115 | -130 | -140 | -155 |
| P6 | -6 | -9 | -12 | -15 | -18 | -21 | -26 | -30 | -36 | -41 | -47 | -51 | -5 |
|  | -12 | -17 | -21 | -26 | -31 | -37 | -45 | -52 | -61 | -70 | -79 | -87 | -95 |
| P7 | -6 | -8 | -9 | -11 | -14 | -17 | -21 | -24 | -28 | -33 | -36 | -41 | -45 |
|  | -16 | -20 | -24 | -29 | -35 | -42 | -51 | -59 | -68 | -79 | -88 | -98 | -108 |
| P9 | -9 | -12 | -15 | -18 | -22 | -26 | -32 | -37 | -43 | -50 | -56 | -62 | -68 |
|  | -31 | -42 | -51 | -61 | -74 | -88 | -106 | -124 | -143 | -165 | -186 | -202 | -223 |

Écart en micromètre (1µm = 0,001mm) en fonction des dimensions nominales en mm

Tableau des valeurs numériques des intervalles de tolérances pour les arbres

| au delà de | - | 3 | 6 | 10 | 18 | 30 | 50 | 80 | 120 | 180 | 250 | 315 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| à (inclus) | 3 | 6 | 10 | 18 | 30 | 50 | 80 | 120 | 180 | 250 | 315 | 400 | 500 |
| a11 | -270 | -270 | -280 | -290 | -300 | -320 | -360 | -410 | -585 | -820 | -1050 | -1350 | -1650 |
|  | -330 | -345 | -370 | -400 | -430 | -470 | -530 | -600 | -710 | -950 | -1240 | -1560 | -1900 |
| c11 | -60 | -70 | -80 | -95 | -110 | -130 | -150 | -180 | -230 | -280 | -330 | -400 | -480 |
|  | -120 | -145 | -170 | -205 | -240 | -280 | -330 | -390 | -450 | -530 | -620 | -720 | -840 |
| d9 | -20 | -30 | -40 | -50 | -65 | -80 | -100 | -120 | -145 | -170 | -190 | -210 | -230 |
|  | -45 | -60 | -76 | -93 | -117 | -142 | -207 | -245 | -245 | -285 | -320 | -350 | -385 |
| d10 | -20 | -30 | -40 | -50 | -65 | -80 | -100 | -120 | -145 | -170 | -190 | -210 | -230 |
|  | -60 | -78 | -98 | -120 | -149 | -180 | -220 | -260 | -305 | -355 | -400 | -440 | -480 |
| d11 | -20 | -30 | -40 | -50 | -65 | -80 | -100 | -120 | -145 | -170 | -190 | -210 | -230 |
|  | -80 | -105 | -130 | -160 | -195 | -240 | -290 | -340 | -395 | -460 | -510 | -570 | -630 |
| e7 | -14 | -20 | -25 | -32 | -40 | -50 | -60 | -72 | -85 | -100 | -110 | -125 | -135 |
|  | -24 | -32 | -40 | -50 | -61 | -75 | -90 | -107 | -125 | -146 | -162 | -182 | -198 |
| e8 | -14 | -20 | -25 | -32 | -40 | -50 | -60 | -72 | -85 | -100 | -110 | -125 | -135 |
|  | -28 | -38 | -47 | -59 | -73 | -89 | -106 | -126 | -148 | -172 | -191 | -214 | -232 |
| e9 | -14 | -20 | -25 | -32 | -40 | -50 | -60 | -72 | -85 | -100 | -110 | -125 | -135 |
|  | -39 | -50 | -61 | -75 | -92 | -112 | -134 | -159 | -185 | -215 | -240 | -265 | -290 |
| f6 | -6 | -10 | -13 | -16 | -20 | -25 | -30 | -36 | -43 | -50 | -56 | -62 | -68 |
|  | -12 | -18 | -22 | -27 | -33 | -41 | -49 | -58 | -68 | -79 | -88 | -98 | -108 |
| f7 | -6 | -10 | -13 | -16 | -20 | -25 | -30 | -36 | -43 | -50 | -56 | -62 | -68 |
|  | -16 | -22 | -28 | -34 | -41 | -50 | -60 | -71 | -83 | -96 | -108 | -119 | -131 |
| f8 | -6 | -10 | -13 | -16 | -20 | -25 | -30 | -36 | -43 | -50 | -56 | -62 | -68 |
|  | -20 | -28 | -35 | -43 | -53 | -64 | -76 | -90 | -106 | -122 | -137 | -151 | -165 |
| g5 | -2 | -4 | -5 | -6 | -7 | -9 | -10 | -12 | -14 | -15 | -17 | -18 | -20 |
|  | -6 | -9 | -11 | -14 | -16 | -20 | -23 | -27 | -32 | -35 | -40 | -43 | -47 |
| g6 | -2 | -4 | -5 | -6 | -7 | -9 | -10 | -12 | -14 | -15 | -17 | -18 | -20 |
|  | -8 | -12 | -14 | -17 | -20 | -25 | -29 | -34 | -39 | -44 | -49 | -54 | -60 |
| h5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | -4 | -5 | -6 | -8 | -9 | -11 | -13 | -15 | -18 | -20 | -23 | -25 | -27 |
| h6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | -6 | -8 | -9 | -11 | -13 | -16 | -19 | -22 | -25 | -29 | -32 | -36 | -40 |
| h7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | -10 | -12 | -15 | -18 | -21 | -25 | -30 | -35 | -40 | -46 | -52 | -57 | -63 |
| h8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | -14 | -18 | -22 | -27 | -33 | -39 | -46 | -54 | -63 | -72 | -81 | -89 | -97 |
| h9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | -25 | -30 | -36 | -43 | -52 | -62 | -74 | -87 | -100 | -115 | -130 | -140 | -155 |
| h10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | -40 | -48 | -58 | -70 | -84 | -100 | -120 | -140 | -160 | -185 | -210 | -230 | -250 |
| h11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | -60 | -75 | -90 | -110 | -130 | -160 | -190 | -220 | -250 | -290 | -320 | -360 | -400 |
| h13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | -140 | -180 | -220 | -270 | -330 | -390 | -460 | -540 | -630 | -720 | -810 | -890 | -970 |
| au delà de | - | 3 | 6 | 10 | 18 | 30 | 50 | 80 | 120 | 180 | 250 | 315 | 400 |
| à (inclus) | 3 | 6 | 10 | 18 | 30 | 50 | 80 | 120 | 180 | 250 | 315 | 400 | 500 |
| js6 | ±3 | ±4 | ±4,5 | ±5,5 | ±6,5 | ±8 | ±9,5 | ±11 | ±12,5 | ±14,5 | ±16 | ±18 | ±20 |
| js7 | ±5 | ±6 | ±7,5 | ±9 | ±10,5 | ±12,5 | ±15 | ±17,5 | ±20 | ±23 | ±26 | ±28,5 | ±31,5 |
| js9 | ±12 | ±15 | ±18 | ±21 | ±26 | ±31 | ±37 | ±43 | ±50 | ±57 | ±65 | ±70 | ±77 |
| js11 | ±30 | ±37 | ±45 | ±55 | ±65 | ±80 | ±95 | ±110 | ±125 | ±145 | ±160 | ±180 | ±200 |
| j6 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 16 | 18 | 20 |
|  | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -7 | -9 | -11 | -13 | -16 | -18 | -20 |
| j7 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | 26 | 29 | 31 |
|  | -4 | -4 | -5 | -6 | -8 | -10 | -12 | -15 | -18 | -21 | -26 | -28 | -32 |
| k5 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 29 | 32 |
|  | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| k6 | 6 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 25 | 28 | 33 | 36 | 40 | 45 |
|  | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| m5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 17 | 20 | 24 | 28 | 33 | 37 | 43 | 46 | 50 |
|  | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | 21 | 23 |
| m6 | 8 | 12 | 15 | 18 | 21 | 25 | 30 | 35 | 40 | 46 | 52 | 57 | 63 |
|  | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | 21 | 23 |
| m7 | 12 | 16 | 21 | 25 | 29 | 34 | 41 | 48 | 55 | 63 | 72 | 78 | 86 |
|  | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | 21 | 23 |
| n6 | 10 | 16 | 19 | 23 | 28 | 33 | 39 | 45 | 52 | 60 | 66 | 73 | 80 |
|  | 4 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 | 27 | 31 | 34 | 37 | 40 |
| p6 | 12 | 20 | 24 | 29 | 35 | 42 | 51 | 59 | 68 | 79 | 88 | 98 | 108 |
|  | 6 | 12 | 15 | 18 | 22 | 26 | 32 | 37 | 43 | 50 | 56 | 62 | 68 |

Écart en micromètre (1µm = 0,001mm) en fonction des dimensions nominales en mm