- Ordre de fabrication (OF)

| Désignation de la pièce Voiture | Outillage Moule voiture | Machine Technologie Service T 4010 |
| --- | --- | --- |
| Emetteur Service commercial | Quantité commandée 8000 pièces | Taille du flanc 300 x 350 mm |
| Perte de production 10 % | Temps de cycle de fabrication 2 minutes/pièce | Temps de préparation machine et outillage 30 minutes |
| Temps démontage outillage 15 minutes |  |  |
| Matière |  |  |
| Matière ABS | Couleur Noir | Epaisseur 0,3 mm |
| Dimension 600X350 mm | Fabricant Ronfarin | Densité 1,04 |
| Prix de la plaque 2,70 € HT/ plaque |  |  |
| Conditionnement |  |  |
| Conteneur Carton | Quantité par conteneur 250 pièces | Masse du conteneur A déterminer |

L’entreprise travail en 3x8 du lundi au vendredi.

La fabrication commence le lundi à 6 h du matin.

Le taux de TVA est de 10 %.

  - Déterminer la quantité à produire

  - Déterminer le temps de production

  - Déterminer la masse d’une pièce

  - Déterminer la masse du conteneur

  - Déterminer le jour et l’heure de fin de production

  - Déterminer le prix de revient matière d’un objet et de la fabrication